- 	Lücken („...”) sind mit den gewünschten Zahlenwerten, Materialien etc. zu füllen. Es sei 
	darauf hingewiesen, dass Abweichungen von den in den Zeichnungen angegebenen 
	Dicken, Materialien und sonstigen Kennwerten zu einer Veränderung der bau- 
	physikalischen Eigenschaften des Anschlussdetails führen können.

- 	Die in grau dargestellten und durch „/” getrennten Texte stellen Alternativen dar, wobei hier 
	kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. 

- 	In einigen Fällen sind konkrete Beispiele gegeben. Gleichwertige Ausführungen sind 
	ebenfalls möglich.

- 	Werden Texte mehrerer Anschlussdetails in einer Tabelle zusammengeführt, können 
	doppelte Positionsnummern eliminiert werden, indem die Zeilen nach den in der ersten 
	Spalte stehenden Nummern sortiert und doppelte Positionen dann gelöscht werden.

- 	Massive Außen- und Innenwände werden im Sinne dieser Ausarbeitung immer als tragend 
	interpretiert. Dem entsprechend sind sie den Kostengruppen 331 (tragende Außenwände) 
	bzw. 341 (tragende Innenwände) zugeordnet. Im Falle nichttragender Massivwände sind 
	die Kostengruppen entsprechend zu modifizieren (332 nichttragende Außenwände, 
	342 nichttragende Innenwände).


Haftungsausschluss 

Alle in diesem Werk enthaltenen Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie können jedoch nicht die projektbezogene planerische Leistung ersetzen und entbinden den Anwender nicht von seiner Pflicht zur Prüfung und Anwendung der einschlägigen Vorschriften für den Anwendungsfall. Herausgeber, Autoren und Verlag übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.

| 331.012.001.002 | Mauerwerk Außenwand, Leichtbeton / Betonsteine, λ (mit DBM)= ... W/(mK), d = … cm, SFK …, RDK ... Mauerwerk der Außenwand, ohne Stoßfugenvermörtelung. Steinart : Planstein aus Leichtbeton / Beton mit Dünnbettmörtel nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder DIN EN 771-1 mit allgemeiner Bauartgenehmigung oder Herstellererklärung Mauermörtel : Dünnbettmörtel (DBM) entsprechend der Zulassung / Bauartgenehmigung der Steine Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit des Mauerwerks : ... W/(mK) Mauerwerksdicke : ... cm Festigkeitsklasse : ... Rohdichteklasse : ... Höhe : bis ... m Einheit: m² | ... | ... | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 361.013.003.001 | Ortbeton Flachdach C ..., Stb, d = ... cm Ortbeton des Flachdachs, als Stahlbeton, obere Betonfläche waagerecht. Beton : C ... nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 Expositions- klasse(n) : ... Dicke : ... cm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 361.013.003.002 | Ortbeton Attika C ..., Stb, d = ... cm Ortbeton der Attika, als Stahlbeton. Beton : C ... nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 Expositions- klasse(n) : ... Attikadicke : ... cm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 361.013.004.001 | Schalung Flachdach, GF-Schalungsplatten, h = 2 - 3 m Schalung des Flachdachs, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, aus GF-Schalungsplatten nach DIN 68791, Höhe der Betonunterseite über 2 bis 3 m über Rohdecke. Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 361.013.004.002 | Schalung Attika, h = ... cm Schalung der Attika, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung. Bauteilhöhe : ... cm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 361.013.006.001 | Bewehrung Flachdach, Betonstabstahl B500A / B, Durchmesser ... - ... mm Bewehrung aus Betonstabstahl für Flachdach aus Ortbeton. Betonstabstahl : B500A / B nach DIN 488 Durchmesser : von ... bis ... mm Längen : bis ... m Einheit: t | ... | ... | ... |
| 361.013.006.002 | Bewehrung Flachdach, Betonstahlmatten B500A / B Bewehrung aus Betonstahlmatten, als Lager- und Listenmatten für Flachdach aus Ortbeton. Betonstahlmatte : B500A / B nach DIN 488 Einheit: t | ... | ... | ... |
| 361.013.006.003 | Bewehrung Attika, Betonstabstahl B500A / B, Durchmesser ... - ... mm Bewehrung aus Betonstabstahl für Attika aus Ortbeton. Betonstabstahl : B500A / B nach DIN 488 Durchmesser : von ... bis ... mm Längen : bis ... m Einheit: t | ... | ... | ... |
| 361.013.006.004 | Bewehrung Attika, Betonstahlmatten B500A / B Bewehrung aus Betonstahlmatten, als Lager- und Listenmatten für Attika aus Ortbeton. Betonstahlmatte : B500A / B nach DIN 488 Einheit: t | ... | ... | ... |
| 335.023.007.003 | Dämmung Deckenrand, ..., d = ... mm Dämmung des Deckenrandes, Oberfläche geeignet zum Aufbringen eines Außenputzsystems. Dämmstoff : ... nach DIN EN ..., mit bauaufsichtlicher Zulassung Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : ... W/(mK) nach DIN 4108-4 Dämmschichtdicke : ... mm Baustoffklasse : A1 / A2 / B1 / B2 Befestigung : ... Kantenausbildung : gerade Kante / Stufenfalz / Nut und Feder Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.021.005.001 | Trennlage Bitumenbahn LV (Lochglasvlies) Trennlage aus Bitumenbahnen, Lochglasvlies-Bitumenbahn lose verlegen. Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.021.001.001 | Dampfsperre, ... Dampfsperre vollflächig auf Trennlage kleben, einschl. Nähte und Stöße. Material : ... Dicke : ... mm Äquiv. Luftschichtdicke sd : ca. ... m Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.021.002.001 | Wärmedämmung Flachdach, ..., d = ... mm, zweilagig Wärmedämmung des Flachdaches, zweilagig stoßversetzt verlegt. Dämmstoff : ... nach DIN EN ..., mit bauaufsichtlicher Zulassung Anwendungsgebiet : DAA nach DIN 4108-10 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : ... W/(mK) nach DIN 4108-4 Dämmschichtdicke : ... mm Baustoffklasse : A1 / A2 / B1 / B2 Kantenausbildung : gerade Kante / Stufenfalz / Nut und Feder Befestigung : ... Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.021.002.004 | Wärmedämmung Attika, ..., d = ... mm Dachseitige und oberseitige Wärmedämmschicht der Attika. Dämmstoff : ... nach DIN EN ..., mit bauaufsichtlicher Zulassung Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : ... W/(mK) nach DIN 4108-4 Dämmschichtdicke : ... mm Baustoffklasse : A1 / A2 / B1 / B2 Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.021.002.002 | Dämmkeil, ..., Querschnitt .../... mm Dämmkeil an An- und Abschlüssen, kleben. Dämmstoff : ... Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : 0,035 / 0,040 W/(mK) nach DIN 4108-4 Querschnitt : .../... mm Einheit: m | ... | ... | ... |
| 363.021.006.002 | Attikarandbohle, .../... mm Attikarandbohle, beidseitig 45° abgefast, imprägniert nach DIN 68800, mit Dübeln und Schrauben verwindungssteif befestigen. Holz : Nadelholz S 13 Holzquerschnitt : .../... mm Einheit: m | ... | ... | ... |
| 363.021.005.002 | Dampfdruckausgleichsschicht Bitumenbahn LV (Lochglasvlies) Dampfdruckausgleichsschicht aus Bitumenbahnen, Lochglasvlies-Bitumenbahn lose verlegen. Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.021.003.001 | Dachabdichtung, 2-lagig, G 200 DD + PYE-PV 200 DD Dachabdichtung, zweilagig, 1. Lage aus Bitumen-Dachdichtungsbahn, vollflächig kleben, 2. Lage aus Polymerbitumen-Dachdichtungsbahn, vollflächig kleben. 1. Lage Material : Bitumen- Dachdichtungsbahn nach DIN EN 13707 - G 200 DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m² Anwendungstyp : DU nach DIN SPEC 20000-201 Eigenschaftsklasse : E 2 2. Lage Material : Polymerbitumen- Dachdichtungsbahn nach DIN EN 13707 - PYE - PV 200 DD mit Polyestervlieseinlage 200/250 g/m² Anwendungstyp : DO nach DIN SPEC 20000-201 Eigenschaftsklasse : E 1 Anwendungs- kategorie : K 1 Beanspruchungs- klasse : I A Untergrund : ... Dachneigung : mind. 2 % Angeb. Fabrikat 1. Lage : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Angeb. Fabrikat 2. Lage : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.021.004.001 | Oberflächenschutz Kies, d = ... mm Oberflächenschutz/ Auflast als Schüttung aus gewaschenem Kies. Körnung : .../... mm Schüttdicke : ... mm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 335.023.001.002 | Außenputz Außenwand, Unterputz ..., Oberputz ..., d = ... mm Außenputzsystem auf Außenwand, wasserabweisend, Putzgrund saugfähig und glatt. Putzgrund : Mauerwerk aus Leichtbeton Unterputz : ... Oberputz : ... Putzdicke : ... mm Farbton : ... Oberfläche : geglättet / gefilzt / gerieben Körnung : ... mm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 335.023.001.004 | Außenputz Außenwand, Unterputz ..., Oberputz ..., d = ... mm Außenputzsystem auf Wärmedämmung, wasserabweisend, einschl. Vorbehandlung des Putzgrundes mit kunstharzmodifiziertem mineralischen Haftmörtel und Putzarmierung mit Glasfasergewebe. Putzgrund : Dämmung Armierungsputz : mineralischer Werktrockenmörtel / dispersionsgebundener Mörtel Arm.-putzdicke : ... bis ... mm, einschl. Armierungsgewebe Oberputz : ... Farbton : ... Oberfläche : geglättet / gefilzt / gerieben Körnung : ... mm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.022.006.001 | Attikaabschlussprofil, ..., Zuschnitt ... mm Vorgefertigtes Attikaabschlussprofil, verdeckte Befestigung mit Haften, beidseitige Ausbildung von Tropfkanten. Material Abschlussprofil : ... Material Haften : ... Blechdicke : ... mm Zuschnitt : ... mm Blendenhöhe : ... mm Einheit: m | ... | ... | ... |
| 364.023.002.001 | Innenputz Flachdach, ..., d = ... mm, Q ..., ... Einlagiges Innenputzsystem auf Flachdach. Putzgrund : Beton Putzart : Gips- / Gipskalkmörtel nach DIN EN 13914-2, DIN 18550-2 Putzdicke : ... mm Putzoberfläche : Qualitätsstufe 1 / 2 / 3 / 4, abgezogen / geglättet / gefilzt / abgerieben Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 336.023.002.002 | Innenputz Außenwand, ..., d = ... mm, Q ..., ... Einlagiges Innenputzsystem auf Außenwand. Putzgrund : Mauerwerk aus Leichtbeton Putzart : Gips- / Gipskalkmörtel nach DIN EN 13914-2, DIN 18550-2 Putzdicke : ... mm Putzoberfläche : Qualitätsstufe 1 / 2 / 3 / 4, abgezogen / geglättet / gefilzt / abgerieben Einheit: m² | ... | ... | ... |
| alternativ | Alternativ-Positionen Fertigteil-Bauweise Alternativ-Positionen für Ausführungen in Fertigteil-Bauweise als Ersatz für die zuvor beschriebenen Positionen Beton, Schalung, Bewehrung und ggf. Putz in Ortbetonbauweise Einheit: - | ... | ... | ... |
| 361.013.013.002 | Massives Flachdach als Betonfertigteil, C ..., L = ... - ... m Massives Flachdach als Fertigteil, als Elementplatte mit Aufbeton, Lieferung und Einbau inkl. erforderlicher Montagemittel, Tragwerksplanung wird vom AG gestellt. Beton : Stahlbeton, Normalbeton C ... nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 Expositions- klasse(n) : ... Länge Bauteil : über ... bis ... m Breite Bauteil : ... cm Dicke Fertigteilplatte : ... cm Dicke Ortbetonergänzung : ... cm, Ortbetonergänzung (Aufbeton) wird gesondert vergütet Unterseite : nach entsprechender Vorbehandlung streich- und tapezierfähig Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 361.013.003.004 | Ortbeton Aufbeton C ..., Stb, d = ... cm Ortbeton als Aufbeton für Elementplatte, massives Flachdach, als Stahlbeton. Beton : C ... nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 Expositions- klasse(n) : ... Dicke : ... cm Einheit: m³ | ... | ... | ... |
| 361.013.004.003 | Randabschalung Elementplatte, massives Flachdach, h = ... cm Schalung der Elementplatten, massives Flachdach, als Randabschalung. Schalungshöhe : ... cm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 361.013.006.005 | Liefern der in zuvor genannter Position (Elementplatte, massives Flachdach) eingebauten statisch und konstruktiv erforderlichen Bewehrung Mindestbewehrung laut Zulassung und einschlägiger DIN-Normung - Ermittlung und Berechnung der Stahlmenge nach statischer Umrechnung des Herstellers. Einheit: t | ... | ... | ... |
| 361.013.006.006 | Liefern der in zuvor genannter Position (Elementplatte, massives Flachdach) eingebauten statisch und konstruktiv erforderlichen Standardgitterträger Mindestbewehrung laut Zulassung und einschlägiger DIN-Normung - Ermittlung und Berechnung der Stahlmenge nach statischer Umrechnung des Herstellers. Einheit: t | ... | ... | ... |
| 361.013.006.007 | Liefern der in zuvor genannter Position (Elementplatte, massives Flachdach) eingebauten statisch und konstruktiv erforderlichen Schubträger, Bügel und Sonderbewehrung Mindestbewehrung laut Zulassung und einschlägiger DIN-Normung - Ermittlung und Berechnung der Stahlmenge nach statischer Umrechnung des Herstellers. Einheit: t | ... | ... | ... |
| 361.013.006.008 | Bewehrung Elementplatten, massives Flachdach, Betonstabstahl B500A / B, Durchmesser ... - ... mm Bewehrung aus Betonstabstahl als obere Bewehrungslage für Elementplatten, massives Flachdach. Betonstabstahl : B500A / B nach DIN 488 Durchmesser : von ... bis ... mm Längen : bis ... m Einheit: t | ... | ... | ... |
| 361.013.006.009 | Bewehrung Elementplatten, massives Flachdach, Betonstahlmatten B500A / B Bewehrung aus Betonstahlmatten als obere Bewehrungslage für Elementplatten, massives Flachdach, als Lager- und Listenmatten. Betonstahlmatte : B500A / B nach DIN 488 Einheit: t | ... | ... | ... |
| 361.013.013.003 | Attika Betonfertigteil, C ..., d = ... cm, L = ... - ... m, H = ... - ... m Attika als Fertigteil, als Vollwandelement, Stoßfugen einseitig angefast, 2 Befestigungshülsen pro Element, Lieferung und Einbau inkl. erforderlicher Montagemittel/-kleinteile wie Hülsen, Eckwinkel, Unterlegplättchen und Sprießen, Tragwerksplanung wird vom AG gestellt. Beton : Stahlbeton, Normalbeton C ... nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 Expositions- klasse(n) : ... Dicke : ... cm Länge : über ... bis ... m Höhe : über ... bis ... m Anschluss- bewehrung : ... nicht geschalte Betonoberfläche : rüttelrau / gescheibt / geglättet geschalte Betonoberfläche : schalungsglatt Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 361.013.006.010 | Liefern der in zuvor genannter Position (Attika) eingebauten statisch und konstruktiv erforderlichen Bewehrung Mindestbewehrung laut Zulassung und einschlägiger DIN-Normung - Ermittlung und Berechnung der Stahlmenge nach statischer Umrechnung des Herstellers. Einheit: t | ... | ... | ... |