- 	Lücken („...”) sind mit den gewünschten Zahlenwerten, Materialien etc. zu füllen. Es sei 
	darauf hingewiesen, dass Abweichungen von den in den Zeichnungen angegebenen 
	Dicken, Materialien und sonstigen Kennwerten zu einer Veränderung der bau- 
	physikalischen Eigenschaften des Anschlussdetails führen können.

- 	Die in grau dargestellten und durch „/” getrennten Texte stellen Alternativen dar, wobei hier 
	kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. 

- 	In einigen Fällen sind konkrete Beispiele gegeben. Gleichwertige Ausführungen sind 
	ebenfalls möglich.

- 	Werden Texte mehrerer Anschlussdetails in einer Tabelle zusammengeführt, können 
	doppelte Positionsnummern eliminiert werden, indem die Zeilen nach den in der ersten 
	Spalte stehenden Nummern sortiert und doppelte Positionen dann gelöscht werden.

- 	Massive Außen- und Innenwände werden im Sinne dieser Ausarbeitung immer als tragend 
	interpretiert. Dem entsprechend sind sie den Kostengruppen 331 (tragende Außenwände) 
	bzw. 341 (tragende Innenwände) zugeordnet. Im Falle nichttragender Massivwände sind 
	die Kostengruppen entsprechend zu modifizieren (332 nichttragende Außenwände, 
	342 nichttragende Innenwände).


Haftungsausschluss 

Alle in diesem Werk enthaltenen Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie können jedoch nicht die projektbezogene planerische Leistung ersetzen und entbinden den Anwender nicht von seiner Pflicht zur Prüfung und Anwendung der einschlägigen Vorschriften für den Anwendungsfall. Herausgeber, Autoren und Verlag übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.

| 331.012.001.002 | Mauerwerk Außenwand, Leichtbeton / Betonsteine, λ (mit DBM)= ... W/(mK), d = … cm, SFK …, RDK ... Mauerwerk der Außenwand, ohne Stoßfugenvermörtelung. Steinart : Planstein aus Leichtbeton / Beton mit Dünnbettmörtel nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder DIN EN 771-1 mit allgemeiner Bauartgenehmigung oder Herstellererklärung Mauermörtel : Dünnbettmörtel (DBM) entsprechend der Zulassung / Bauartgenehmigung der Steine Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit des Mauerwerks : ... W/(mK) Mauerwerksdicke : ... cm Festigkeitsklasse : ... Rohdichteklasse : ... Höhe : bis ... m Einheit: m² | ... | ... | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 331.012.001.006 | Ringanker U-Schale, d = ... cm Ringanker aus U-Schalen. Steinart : ... Rohdichteklasse : ... Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : ... W/(mK) Dicke : ... cm Höhe : ... cm Einbaulage geneigt : ja / nein Neigungswinkel : ... Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m | ... | ... | ... |
| 331.013.003.011 | Ortbeton Ringanker C ..., Stb Ortbeton des Ringankers, als Stahlbeton. Beton : C ... nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 Expositions- klasse(n) : ... Abmessungen : (B/H) ... x ... cm Einbaulage geneigt : ja / nein Neigungswinkel : ... Einheit: m³ | ... | ... | ... |
| 331.013.006.004 | Bewehrung Ringanker, Betonstabstahl B500A / B, Durchmesser ... - ... mm Bewehrung aus Betonstabstahl für Ringanker aus Ortbeton. Betonstabstahl : B500A / B nach DIN 488 Durchmesser : von ... bis ... mm Längen : bis ... m Einheit: t | ... | ... | ... |
| 335.023.007.007 | Randdämmung, ..., d = ... mm Randdämmung, Oberfläche geeignet zum Aufbringen eines Außenputzsystems. Dämmstoff : ... nach DIN EN ..., mit bauaufsichtlicher Zulassung Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : ... W/(mK) nach DIN 4108-4 Dämmschichtdicke : ... mm Baustoffklasse : A1 / A2 / B1 / B2 Befestigung : ... Kantenausbildung : gerade Kante / Stufenfalz / Nut und Feder Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 361.016.001.005 | Abbinden und Aufstellen/Verlegen der Dachkonstruktion als Flachdach Abbinden, Aufstellen und Verlegen von Bauschnittholz der Dachkonstruktion als Flachdach, inkl. aller Anschlüsse und Auswechslungen sowie Kleineisenteile. Querschnitte : bis .../... cm Einzellängen : über ... bis ... m Holzfeuchte : trocken Festigkeitsklasse : ... Dachform : Flachdach Traufhöhe : ... Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.020.002.004 | Dachschalung, ..., d = ... mm, über Sparren Dachschalung aus Platten, auf Dachkonstruktion. Material : ... Plattendicke : ... mm Abmessungen : (B/L) ... x ... mm Randausführung : stumpf / Nut und Feder Befestigungsmittel : ... Emissionsklasse : E1 Bindemittel : kunstharzgebunden Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.021.002.004 | Wärmedämmung Attika, ..., d = ... mm Dachseitige und oberseitige Wärmedämmschicht der Attika. Dämmstoff : ... nach DIN EN ..., mit bauaufsichtlicher Zulassung Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : ... W/(mK) nach DIN 4108-4 Dämmschichtdicke : ... mm Baustoffklasse : A1 / A2 / B1 / B2 Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.021.002.007 | Wärmedämmung Flachdach, ..., d = ... mm Wärmedämmung des Flachdaches als Gefälledämmung. Dämmstoff : ... nach DIN EN ..., mit bauaufsichtlicher Zulassung Anwendungsgebiet : DAA nach DIN 4108-10 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : ... W/(mK) nach DIN 4108-4 Dämmschichtdicke : i.M. ... mm Gefälle : ... % Baustoffklasse : A1 / A2 / B1 / B2 Kantenausbildung : gerade Kante / Stufenfalz / Nut und Feder Befestigung : ... Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.021.002.002 | Dämmkeil, ..., Querschnitt .../... mm Dämmkeil an An- und Abschlüssen, kleben. Dämmstoff : ... Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : 0,035 / 0,040 W/(mK) nach DIN 4108-4 Querschnitt : .../... mm Einheit: m | ... | ... | ... |
| 363.021.006.002 | Attikarandbohle, .../... mm Attikarandbohle, beidseitig 45° abgefast, imprägniert nach DIN 68800, mit Dübeln und Schrauben verwindungssteif befestigen. Holz : Nadelholz S 13 Holzquerschnitt : .../... mm Einheit: m | ... | ... | ... |
| 363.021.005.001 | Trennlage Bitumenbahn LV (Lochglasvlies) Trennlage aus Bitumenbahnen, Lochglasvlies-Bitumenbahn lose verlegen. Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.021.005.002 | Dampfdruckausgleichsschicht Bitumenbahn LV (Lochglasvlies) Dampfdruckausgleichsschicht aus Bitumenbahnen, Lochglasvlies-Bitumenbahn lose verlegen. Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.021.003.001 | Dachabdichtung, 2-lagig, G 200 DD + PYE-PV 200 DD Dachabdichtung, zweilagig, 1. Lage aus Bitumen-Dachdichtungsbahn, vollflächig kleben, 2. Lage aus Polymerbitumen-Dachdichtungsbahn, vollflächig kleben. 1. Lage Material : Bitumen- Dachdichtungsbahn nach DIN EN 13707 - G 200 DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m² Anwendungstyp : DU nach DIN SPEC 20000-201 Eigenschaftsklasse : E 2 2. Lage Material : Polymerbitumen- Dachdichtungsbahn nach DIN EN 13707 - PYE - PV 200 DD mit Polyestervlieseinlage 200/250 g/m² Anwendungstyp : DO nach DIN SPEC 20000-201 Eigenschaftsklasse : E 1 Anwendungs- kategorie : K 1 Beanspruchungs- klasse : I A Untergrund : ... Dachneigung : mind. 2 % Angeb. Fabrikat 1. Lage : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Angeb. Fabrikat 2. Lage : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.021.004.001 | Oberflächenschutz Kies, d = ... mm Oberflächenschutz/ Auflast als Schüttung aus gewaschenem Kies. Körnung : .../... mm Schüttdicke : ... mm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 335.023.001.002 | Außenputz Außenwand, Unterputz ..., Oberputz ..., d = ... mm Außenputzsystem auf Außenwand, wasserabweisend, Putzgrund saugfähig und glatt. Putzgrund : Mauerwerk aus Leichtbeton Unterputz : ... Oberputz : ... Putzdicke : ... mm Farbton : ... Oberfläche : geglättet / gefilzt / gerieben Körnung : ... mm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.022.006.001 | Attikaabschlussprofil, ..., Zuschnitt ... mm Vorgefertigtes Attikaabschlussprofil, verdeckte Befestigung mit Haften, beidseitige Ausbildung von Tropfkanten. Material Abschlussprofil : ... Material Haften : ... Blechdicke : ... mm Zuschnitt : ... mm Blendenhöhe : ... mm Einheit: m | ... | ... | ... |
| 364.020.005.001 | Zwischensparrendämmung, ..., d = ... mm Wärmedämmschicht zwischen Sparren. Dämmstoff : ... nach DIN EN ..., mit bauaufsichtlicher Zulassung Anwendungsgebiet : DZ nach DIN 4108-10 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : 0,035 / 0,040 W/(mK) nach DIN 4108-4 Dämmschichtdicke : ... mm Baustoffklasse : A1 / A2 / B1 / B2 Ausführungsart : ohne Kaschierung Sparrenabstand : ... mm Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 364.020.005.004 | Dampfsperre, ... Dampfsperre für Flachdach unterseitig an Sparren befestigen, Nähte und Stöße dampfdicht verkleben. Material : ... Dicke : ... mm Äquiv. Luftschichtdicke sd : ca. ... m Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 364.020.002.001 | Dachschalung, ..., d = ... mm, unter Sparren Dachschalung aus Platten, als unterseitige Beplankung an der Sparrenunterseite. Material : ... Plattendicke : ... mm Abmessungen : (B/L) ... x ... mm Randausführung : stumpf / Nut und Feder Befestigungsmittel : ... Emissionsklasse : E1 Bindemittel : kunstharzgebunden Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 336.023.002.002 | Innenputz Außenwand, ..., d = ... mm, Q ..., ... Einlagiges Innenputzsystem auf Außenwand. Putzgrund : Mauerwerk aus Leichtbeton Putzart : Gips- / Gipskalkmörtel nach DIN EN 13914-2, DIN 18550-2 Putzdicke : ... mm Putzoberfläche : Qualitätsstufe 1 / 2 / 3 / 4, abgezogen / geglättet / gefilzt / abgerieben Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 364.039.001.003 | Deckenbekleidung Gipsplatte Typ A, d = ... mm, einlagig Deckenbekleidung aus Gipsplatten, auf Holzunterkonstruktion, Unterkonstruktion verdeckt, einschl. dauerelastischer Fugenabdichtung. Bekleidung : Gipsplatte nach DIN EN 520, Bauplatte Typ A, einlagig Plattendicke : ... mm Querschnitt UK : .../... mm Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |