- 	Lücken („...”) sind mit den gewünschten Zahlenwerten, Materialien etc. zu füllen. Es sei 
	darauf hingewiesen, dass Abweichungen von den in den Zeichnungen angegebenen 
	Dicken, Materialien und sonstigen Kennwerten zu einer Veränderung der bau- 
	physikalischen Eigenschaften des Anschlussdetails führen können.

- 	Die in grau dargestellten und durch „/” getrennten Texte stellen Alternativen dar, wobei hier 
	kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. 

- 	In einigen Fällen sind konkrete Beispiele gegeben. Gleichwertige Ausführungen sind 
	ebenfalls möglich.

- 	Werden Texte mehrerer Anschlussdetails in einer Tabelle zusammengeführt, können 
	doppelte Positionsnummern eliminiert werden, indem die Zeilen nach den in der ersten 
	Spalte stehenden Nummern sortiert und doppelte Positionen dann gelöscht werden.

- 	Massive Außen- und Innenwände werden im Sinne dieser Ausarbeitung immer als tragend 
	interpretiert. Dem entsprechend sind sie den Kostengruppen 331 (tragende Außenwände) 
	bzw. 341 (tragende Innenwände) zugeordnet. Im Falle nichttragender Massivwände sind 
	die Kostengruppen entsprechend zu modifizieren (332 nichttragende Außenwände, 
	342 nichttragende Innenwände).


Haftungsausschluss 

Alle in diesem Werk enthaltenen Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie können jedoch nicht die projektbezogene planerische Leistung ersetzen und entbinden den Anwender nicht von seiner Pflicht zur Prüfung und Anwendung der einschlägigen Vorschriften für den Anwendungsfall. Herausgeber, Autoren und Verlag übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.

| 311.002.001.001 | Baugrubenaushub, Bkl. ..., mit Abfuhr / entsorgen / seitl. lagern Boden der Baugrube profilgerecht lösen. Aushubmaterial : laden und abfahren / laden und entsorgen / bei Eignung außerhalb der Baugrube im Baustellen- bereich zur späteren Wiederverwendung als Hinterfüllmaterial seitlich lagern, das Fundament nach Fertigstellung hinterfüllen Aushubtiefe : ... m Bodenklasse : ... nach DIN 18300 Entfernung zur Lagerstelle : max. ... m Einheit: m³ | ... | ... | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 322.002.001.001 | Bodenaushub, Streifenfundament, Bkl. ..., verfüllen / entsorgen Boden ab Baugrubensohle für Streifenfundament profilgerecht lösen. Aushubmaterial : zur Wiederverwendung seitlich lagern, das Funda- ment nach Fertigstellung hinterfüllen, Restaushub- material entsorgen / laden und entsorgen Fundamentbreite : ... m Aushubtiefe : bis ... m Bodenklasse : ... nach DIN 18300 Einheit: m³ | ... | ... | ... |
| 322.002.001.002 | Bodenaushub, Flächengründung, Bkl. ..., verfüllen / entsorgen Boden ab Baugrubensohle für Flächengründung profilgerecht lösen. Aushubmaterial : zur Wiederverwendung seitlich lagern, das Funda- ment nach Fertigstellung hinterfüllen, Restaushub- material entsorgen / laden und entsorgen Fundamentbreite : ... m Aushubtiefe : bis ... m Bodenklasse : ... nach DIN 18300 Einheit: m³ | ... | ... | ... |
| 324.002.003.001 | Herstellung Planum, zul. Abweichung ... cm Planum herstellen. zul. Abweichung von der Sollhöhe : +/- ... cm Verformungsmodul : mind. Ev2 = 45 MN/m² Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 324.002.002.001 | Kiesfilterschicht, d = ... cm Kapillarbrechende Kiesfilterschicht, unter Boden- platten, inkl. Verdichten. Die Einhaltung des geforderten Verdichtungs- grades ist nachzuweisen. Der Anteil abschlämm- barer Bestandteile darf max. 5 % betragen. Körnung : ...-... mm Dicke : ... cm Verdichtungsgrad DPr : ... Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 322.013.003.001 | Ortbeton Streifenfundament C ..., unbewehrt Ortbeton der Streifenfundamente, als unbe- wehrter Beton, obere Betonfläche waagerecht. Beton : C ... nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 Expositions- klasse(n) : ... Abmessungen : (B/H) ... x ... cm Einheit: m³ | ... | ... | ... |
| 322.013.003.002 | Ortbeton Fundamentplatte C ..., Stb, d = ... cm Ortbeton der Fundamentplatte, als Stahlbeton, auf vorhandenem Unterbau. mit / ohne Verdickung im Randbereich. Beton : C ... nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 Expositions- klasse(n) : ... Plattendicke : ... cm Dicke Verdickung : ... cm Breite Verdickung : ... cm Winkel Abschrägung : ... Grad Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 322.013.004.001 | Schalung, rau, Streifenfundament, h = ... cm Schalung für Streifenfundamente, rau. Bauteilhöhe : ... cm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 322.013.004.002 | Schalung, rau, Fundamentplatte, h = ... cm Schalung für Fundamentplatte, rau, als Randschalung. mit / ohne Überstand z.B. als Vormauersockel Dicke Überstand : ... cm Breite Überstand : ... cm Schalungshöhe : ... cm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 322.013.006.001 | Bewehrung Fundamente, Betonstabstahl B500A / B, Durchmesser ... - ... mm Bewehrung aus Betonstabstahl für Fundamente aus Ortbeton. Betonstabstahl : B500A / B nach DIN 488 Durchmesser : von ... bis ... mm Längen : bis ... m Einheit: t | ... | ... | ... |
| 322.013.006.002 | Bewehrung Fundamente, Betonstahlmatten B500A / B Bewehrung aus Betonstahlmatten, als Lager- und Listenmatten für Fundamente aus Ortbeton. Betonstahlmatte : B500A / B nach DIN 488 Einheit: t | ... | ... | ... |
| 331.012.001.002 | Mauerwerk Außenwand, Leichtbeton / Betonsteine, λ (mit DBM)= ... W/(mK), d = … cm, SFK …, RDK ... Mauerwerk der Außenwand, ohne Stoßfugenvermörtelung. Steinart : Planstein aus Leichtbeton / Beton mit Dünnbettmörtel nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder DIN EN 771-1 mit allgemeiner Bauartgenehmigung oder Herstellererklärung Mauermörtel : Dünnbettmörtel (DBM) entsprechend der Zulassung / Bauartgenehmigung der Steine Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit des Mauerwerks : ... W/(mK) Mauerwerksdicke : ... cm Festigkeitsklasse : ... Rohdichteklasse : ... Höhe : bis ... m Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 326.018.002.001 | Abdichtung Bodenplatte, Bodenfeuchte, Bitumenbahn G 200 S 4 Horizontale Abdichtung von Bodenplatten nach DIN 18533 mit Bitumenbahnen, einlagig. Abdichtung : Bitumen-Schweißbahn G 200 S 4 (Dicke 4 mm) mit Glasgewebeeinlage 200 g/m² nach DIN 52131 Untergrund : Beton Belastungsart : Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 335.018.003.001 | Abdichtung Sockelbereich, Bodenfeuchte, KMB Vertikale Abdichtung erdberührter Wandflächen von außen nach DIN 18533 mit kunststoff- modifizierter Bitumendickbeschichtung als Spachtelmasse in zwei Arbeitsgängen, einschl. systembedingten Voranstrichs. Erster Arbeitsgang mit Kratzspachtel bis zum Erreichen der Trockenschichtdicke; mit zweiter Spachtelung abgleichen. Abdichtung : kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) Untergrund : Beton / Leichtbeton-Mauerwerk Belastungsart : Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser Einbauhöhe u. Gel. : ... Flächendruck : ... Trocken- schichtdicke : mind. 3 mm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 331.018.002.001 | Querschnittsabdichtung Außenwand, Bitumenbahn G 200 DD Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte in Wänden aus Leichtbeton-Mauerwerk nach DIN 18533, Auflagerflächen mit Mörtel MG ... abgleichen, Abdichtung einlagig. Abdichtung : Bitumen- Dachdichtungsbahn G 200 DD mit Glasgewebe- einlage 200 g/m² nach DIN 52130 Stoßüberdeckung : lose, mind. 200 mm Wanddicke : über ... bis ... cm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 335.013.008.003 | Perimeterdämmung Sockelbereich, ..., d = ... mm Perimeterdämmung im Sockelbereich, Oberfläche geeignet zum Aufbringen eines Sockelputzsystems. Dämmstoff : ... nach DIN EN ..., mit bauaufsichtlicher Zulassung Anwendungsgebiet : PW-dh / ds / dx nach DIN 4108-10 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : 0,035 / 0,040 W/(mK) nach DIN 4108-4 Dämmschichtdicke : ... mm Befestigung : geklebt Kantenausbildung : gerade Kante / Stufenfalz / Nut und Feder Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 311.002.002.001 | Hinterfüllung Bauwerk, Höhe bis ... m Boden Hinterfüllung des Bauwerks (Kellerwände und Fundamente), Material profilgerecht einbauen und lagenweise verdichten. Die Einhaltung des geforderten Verdichtungs- grades ist nachzuweisen. Material : ... Bodengruppe : ... nach DIN 18196 Einbauhöhe : bis ... m Verdichtungsgrad DPr : ... Einheit: m³ | ... | ... | ... |
| 335.023.001.002 | Außenputz Außenwand, Unterputz ..., Oberputz ..., d = ... mm Außenputzsystem auf Außenwand, wasserabweisend, Putzgrund saugfähig und glatt. Putzgrund : Mauerwerk aus Leichtbeton Unterputz : ... Oberputz : ... Putzdicke : ... mm Farbton : ... Oberfläche : geglättet / gefilzt / gerieben Körnung : ... mm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 335.023.001.001 | Außensockelputz, Unterputz ..., Oberputz ..., d = ... mm Außensockelputz auf Perimeterdämmung, wasserabweisend, einschl. Vorbehandlung des Putzgrundes mit kunstharzmodifiziertem mineralischen Haftmörtel und Putzarmierung mit Glasfasergewebe. Putzgrund : Dämmung Armierungsputz : mineralischer Werktrockenmörtel / dispersionsgebundener Mörtel Arm.-putzdicke : ... bis ... mm, einschl. Armierungsgewebe Oberputz : ... Farbton : ... Oberfläche : geglättet / gefilzt / gerieben Körnung : ... mm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 311.002.002.002 | Rollkiesauffüllung, Spritzschutz, Sockel Rollkiesauffüllung aus gewaschenem Rundkies als Spritzschutzstreifen umlaufend um das Gebäude sowie im Bereich von Lichtschächten einbringen. Körnung : 20/50 mm Breite : ... cm Tiefe : ... cm Einheit: m³ | ... | ... | ... |
| 336.023.002.002 | Innenputz Außenwand, ..., d = ... mm, Q ..., ... Einlagiges Innenputzsystem auf Außenwand. Putzgrund : Mauerwerk aus Leichtbeton Putzart : Gips- / Gipskalkmörtel nach DIN EN 13914-2, DIN 18550-2 Putzdicke : ... mm Putzoberfläche : Qualitätsstufe 1 / 2 / 3 / 4, abgezogen / geglättet / gefilzt / abgerieben Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 325.025.004.001 | Randdämmstreifen, ..., d = ... mm Randdämmstreifen für Fußbodenkonstruktion als Entkopplung zur Vermeidung von Schallbrücken. Dämmstoff : ... Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : 0,040 W/(mK) nach DIN 4108-4 Dicke : ... mm Höhe : ... cm Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m | ... | ... | ... |
| 325.025.001.001 | Wärmedämmung Bodenplatte, ..., d = ... mm Wärmedämmung der Bodenplatte. Dämmstoff : ... nach DIN EN ..., mit bauaufsichtlicher Zulassung Anwendungsgebiet : DEO nach DIN 4108-10 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : 0,040 W/(mK) nach DIN 4108-4 Dämmschichtdicke : ... mm Baustoffklasse : A1 / A2 / B1 / B2 Kantenausbildung : gerade Kante / Stufenfalz / Nut und Feder Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 325.025.002.001 | Trittschalldämmung, ..., d = ... - ...* mm Trittschalldämmung auf Bodenplatte als Unterlage für schwimmenden Estrich / schwimmende Ausführung. Dämmstoff : ... nach DIN EN ..., mit bauaufsichtlicher Zulassung Anwendungsgebiet : DES-sg / sm / sh nach DIN 4108-10 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : 0,040 W/(mK) nach DIN 4108-4 Dämmschichtdicke : ... mm Baustoffklasse : A1 / A2 / B1 / B2 Nutzlast : ... kN/m² Dyn. Steifigkeit (SD) : ... MN/m³ Zusammendrück- barkeit (CP*) : 2 / 3 / 5 mm nach DIN 4108-10 Bettungsziffer : ... MN/mm³ Kantenausbildung : gerade Kante / Stufenfalz / Nut und Feder Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 325.025.003.001 | Abdeckung Dämmung, PE-Folie, 1 / 2 x ... mm, Estrich / Betonboden Abdeckung der Dämmschicht mit PE-Folie, Stöße überlappt und ggf. verklebt, seitlich über Estrichoberkante / Betonbodenoberkante hochgezogen. Foliendicke : ... mm Anzahl der Lagen : 1 / 2 Stoßüberlappung : ... cm Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 325.025.005.001 | Zementestrich schwimmend, C ..., d = ... mm Zementestrich (CT) als schwimmender Estrich, auf vorhandener Dämmschicht. Estrich : CT-C...-F4 / 5-S... nach DIN 18560 Druckfestigkeit : C ... nach DIN EN 13813 Biegezugfestigkeit : F 4 / 5 nach DIN EN 13813 lotrechte Nutzlast : ... kN / kN/m² Estrichnenndicke : ... mm Rohdichte : ... kg/m³ Einheit: m² | ... | ... | ... |