- 	Lücken („...”) sind mit den gewünschten Zahlenwerten, Materialien etc. zu füllen. Es sei 
	darauf hingewiesen, dass Abweichungen von den in den Zeichnungen angegebenen 
	Dicken, Materialien und sonstigen Kennwerten zu einer Veränderung der bau- 
	physikalischen Eigenschaften des Anschlussdetails führen können.

- 	Die in grau dargestellten und durch „/” getrennten Texte stellen Alternativen dar, wobei hier 
	kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. 

- 	In einigen Fällen sind konkrete Beispiele gegeben. Gleichwertige Ausführungen sind 
	ebenfalls möglich.

- 	Werden Texte mehrerer Anschlussdetails in einer Tabelle zusammengeführt, können 
	doppelte Positionsnummern eliminiert werden, indem die Zeilen nach den in der ersten 
	Spalte stehenden Nummern sortiert und doppelte Positionen dann gelöscht werden.

- 	Massive Außen- und Innenwände werden im Sinne dieser Ausarbeitung immer als tragend 
	interpretiert. Dem entsprechend sind sie den Kostengruppen 331 (tragende Außenwände) 
	bzw. 341 (tragende Innenwände) zugeordnet. Im Falle nichttragender Massivwände sind 
	die Kostengruppen entsprechend zu modifizieren (332 nichttragende Außenwände, 
	342 nichttragende Innenwände).


Haftungsausschluss 

Alle in diesem Werk enthaltenen Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie können jedoch nicht die projektbezogene planerische Leistung ersetzen und entbinden den Anwender nicht von seiner Pflicht zur Prüfung und Anwendung der einschlägigen Vorschriften für den Anwendungsfall. Herausgeber, Autoren und Verlag übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.

| 331.013.003.002 | Ortbeton Kelleraußenwand C ..., Stb, d = ... cm Ortbeton der Kelleraußenwände, als Stahlbeton. Beton : C ... nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 Expositions- klasse(n) : ... Wanddicke : ... cm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 351.013.003.001 | Ortbeton Deckenplatte C ..., Stb, d = ... cm Ortbeton der Deckenplatte, als Stahlbeton, obere Betonfläche waagerecht. Beton : C ... nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 Expositions- klasse(n) : ... Dicke : ... cm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 331.013.004.002 | Schalung Kelleraußenwand, h = 2 - 3 m Schalung der Kelleraußenwände, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung. Bauteilhöhe : 2 - 3 m Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 351.013.004.001 | Schalung Deckenplatte, GF-Schalungsplatten, h = 2 - 3 m Schalung der Deckenplatten, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, aus GF-Schalungsplatten nach DIN 68791, Höhe der Betonunterseite über 2 bis 3 m über Rohdecke. Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 331.013.006.001 | Bewehrung Außenwände, Betonstabstahl B500A / B, Durchmesser ... - ... mm Bewehrung aus Betonstabstahl für Außenwände aus Ortbeton. Betonstabstahl : B500A /B nach DIN 488 Durchmesser : von ... bis ... mm Längen : bis ... m Einheit: t | ... | ... | ... |
| 331.013.006.002 | Bewehrung Außenwände, Betonstahlmatten B500A / B Bewehrung aus Betonstahlmatten, als Lager- und Listenmatten für Außenwände aus Ortbeton. Betonstahlmatte : B500A / B nach DIN 488 Einheit: t | ... | ... | ... |
| 351.013.006.001 | Bewehrung Deckenplatten, Betonstabstahl B500A / B, Durchmesser ... - ... mm Bewehrung aus Betonstabstahl für Deckenplatten aus Ortbeton. Betonstabstahl : B500A / B nach DIN 488 Durchmesser : von ... bis ... mm Längen : bis ... m Einheit: t | ... | ... | ... |
| 351.013.006.002 | Bewehrung Deckenplatten, Betonstahlmatten B500A / B Bewehrung aus Betonstahlmatten, als Lager- und Listenmatten für Deckenplatten aus Ortbeton. Betonstahlmatte : B500A / B nach DIN 488 Einheit: t | ... | ... | ... |
| 331.012.001.002 | Mauerwerk Außenwand, Leichtbeton / Betonsteine, λ (mit DBM)= ... W/(mK), d = … cm, SFK …, RDK ... Mauerwerk der Außenwand, ohne Stoßfugenvermörtelung. Steinart : Planstein aus Leichtbeton / Beton mit Dünnbettmörtel nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder DIN EN 771-1 mit allgemeiner Bauartgenehmigung oder Herstellererklärung Mauermörtel : Dünnbettmörtel (DBM) entsprechend der Zulassung / Bauartgenehmigung der Steine Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit des Mauerwerks : ... W/(mK) Mauerwerksdicke : ... cm Festigkeitsklasse : ... Rohdichteklasse : ... Höhe : bis ... m Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 335.018.002.001 | Abdichtung Kelleraußenwand, Bodenfeuchte, KMB Vertikale Abdichtung erdberührter Wandflächen von außen nach DIN 18533 mit kunststoff- modifizierter Bitumendickbeschichtung als Spachtelmasse in zwei Arbeitsgängen, einschl. systembedingten Voranstrichs. Erster Arbeitsgang mit Kratzspachtel bis zum Erreichen der Trockenschichtdicke; mit zweiter Spachtelung abgleichen. Abdichtung : kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) Untergrund : Beton / Leichtbeton- Mauerwerk Belastungsart : Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser Einbauhöhe u. Gel. : ... Flächendruck : ... Trocken- schichtdicke : mind. 3 mm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 335.018.003.001 | Abdichtung Sockelbereich, Bodenfeuchte, KMB Vertikale Abdichtung erdberührter Wandflächen von außen nach DIN 18533 mit kunststoff- modifizierter Bitumendickbeschichtung als Spachtelmasse in zwei Arbeitsgängen, einschl. systembedingten Voranstrichs. Erster Arbeitsgang mit Kratzspachtel bis zum Erreichen der Trockenschichtdicke; mit zweiter Spachtelung abgleichen. Abdichtung : kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) Untergrund : Beton / Leichtbeton-Mauerwerk Belastungsart : Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser Einbauhöhe u. Gel. : ... Flächendruck : ... Trocken- schichtdicke : mind. 3 mm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 331.018.002.001 | Querschnittsabdichtung Außenwand, Bitumenbahn G 200 DD Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte in Wänden aus Leichtbeton-Mauerwerk nach DIN 18533, Auflagerflächen mit Mörtel MG ... abgleichen, Abdichtung einlagig. Abdichtung : Bitumen- Dachdichtungsbahn G 200 DD mit Glasgewebe- einlage 200 g/m² nach DIN 52130 Stoßüberdeckung : lose, mind. 200 mm Wanddicke : über ... bis ... cm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 335.013.008.001 | Perimeterdämmung Kelleraußenwand, ..., d = ... mm Perimeterdämmung auf Kelleraußenwand. Dämmstoff : ... nach DIN EN ..., mit bauaufsichtlicher Zulassung Anwendungsgebiet : PW-dh / ds / dx nach DIN 4108-10 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : 0,035 / 0,040 W/(mK) nach DIN 4108-4 Dämmschichtdicke : ... mm Befestigung : geklebt Kantenausbildung : gerade Kante / Stufenfalz / Nut und Feder Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 335.010.002.001 | Vertikale Sickerschicht, Noppenbahn, d = 8 mm Vertikale Sickerschicht DIN 4095 aus vlies- kaschierten Noppenbahnen, Schichtdicke 8 mm. Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 327.010.002.002 | Filterschicht, Geotextil Filterschicht aus Geotextil zur Umhüllung der Sickerschicht / Glasschaumgranulatschicht. Material : Geotextil Öffnungsweite : ... Überlappung : mind. 10 cm Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 311.002.002.001 | Hinterfüllung Bauwerk, Höhe bis ... m Boden Hinterfüllung des Bauwerks (Kellerwände und Fundamente), Material profilgerecht einbauen und lagenweise verdichten. Die Einhaltung des geforderten Verdichtungs- grades ist nachzuweisen. Material : ... Bodengruppe : ... nach DIN 18196 Einbauhöhe : bis ... m Verdichtungsgrad DPr : ... Einheit: m³ | ... | ... | ... |
| 335.023.001.002 | Außenputz Außenwand, Unterputz ..., Oberputz ..., d = ... mm Außenputzsystem auf Außenwand, wasserabweisend, Putzgrund saugfähig und glatt. Putzgrund : Mauerwerk aus Leichtbeton Unterputz : ... Oberputz : ... Putzdicke : ... mm Farbton : ... Oberfläche : geglättet / gefilzt / gerieben Körnung : ... mm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 335.023.001.003 | Außensockelputz, Unterputz ..., Oberputz ..., d = ... mm Außensockelputz auf Mauerwerk aus Leichtbeton, wasserabweisend, Putzgrund saugfähig und glatt. Putzgrund : Mauerwerk aus Leichtbeton Unterputz : ... Oberputz : ... Putzdicke : ... mm Farbton : ... Oberfläche : geglättet / gefilzt / gerieben Körnung : ... mm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 311.002.002.002 | Rollkiesauffüllung, Spritzschutz, Sockel Rollkiesauffüllung aus gewaschenem Rundkies als Spritzschutzstreifen umlaufend um das Gebäude sowie im Bereich von Lichtschächten einbringen. Körnung : 20/50 mm Breite : ... cm Tiefe : ... cm Einheit: m³ | ... | ... | ... |
| 353.023.002.001 | Innenputz Decke, ..., d = ... mm, Q ..., ... Einlagiges Innenputzsystem auf Decke. Putzgrund : Beton Putzart : Gips- / Gipskalkmörtel nach DIN EN 13914-2, DIN 18550-2 Putzdicke : ... mm Putzoberfläche : Qualitätsstufe 1 / 2 / 3 / 4, abgezogen / geglättet / gefilzt / abgerieben Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 336.023.002.001 | Innenputz Außenwand, ..., d = ... mm, Q ..., ... Einlagiges Innenputzsystem auf Außenwand. Putzgrund : Beton Putzart : Gips- / Gipskalkmörtel nach DIN EN 13914-2, DIN 18550-2 Putzdicke : ... mm Putzoberfläche : Qualitätsstufe 1 / 2 / 3 / 4, abgezogen / geglättet / gefilzt / abgerieben Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 336.023.002.002 | Innenputz Außenwand, ..., d = ... mm, Q ..., ... Einlagiges Innenputzsystem auf Außenwand. Putzgrund : Mauerwerk aus Leichtbeton Putzart : Gips- / Gipskalkmörtel nach DIN EN 13914-2, DIN 18550-2 Putzdicke : ... mm Putzoberfläche : Qualitätsstufe 1 / 2 / 3 / 4, abgezogen / geglättet / gefilzt / abgerieben Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 352.025.004.001 | Randdämmstreifen, ..., d = ... mm Randdämmstreifen für Fußbodenkonstruktion als Entkopplung zur Vermeidung von Schallbrücken. Dämmstoff : ... Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : 0,040 W/(mK) nach DIN 4108-4 Dicke : ... mm Höhe : ... cm Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m | ... | ... | ... |
| 352.025.002.001 | Trittschalldämmung, ..., d = ... - ...* mm Trittschalldämmung auf Deckenplatte als Unterlage für schwimmenden Estrich. Dämmstoff : ... nach DIN EN ..., mit bauaufsichtlicher Zulassung Anwendungsgebiet : DES-sg / sm / sh nach DIN 4108-10 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : 0,040 W/(mK) nach DIN 4108-4 Dämmschichtdicke : ... mm Baustoffklasse : A1 / A2 / B1 / B2 Nutzlast : ... kN/m² Dyn. Steifigkeit (SD) : ... MN/m³ Zusammendrück- barkeit (CP*) : 2 / 3 / 5 mm nach DIN 4108-10 Kantenausbildung : gerade Kante / Stufenfalz / Nut und Feder Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 352.025.003.001 | Abdeckung Dämmung, PE-Folie, 1 / 2 x ... mm, Estrich Abdeckung der Dämmschicht mit PE-Folie, Stöße überlappt und ggf. verklebt, seitlich über Estrichoberkante hochgezogen. Foliendicke : ... mm Anzahl der Lagen : 1 / 2 Stoßüberlappung : ... cm Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 352.025.005.001 | Zementestrich schwimmend, C ..., d = ... mm Zementestrich (CT) als schwimmender Estrich, auf vorhandener Dämmschicht. Estrich : CT-C...-F4 / 5-S... nach DIN 18560 Druckfestigkeit : C ... nach DIN EN 13813 Biegezugfestigkeit : F 4 / 5 nach DIN EN 13813 lotrechte Nutzlast : ... kN / kN/m² Estrichnenndicke : ... mm Rohdichte : ... kg/m³ Einheit: m² | ... | ... | ... |
| alternativ | Alternativ-Positionen Fertigteil-Bauweise Alternativ-Positionen für Ausführungen in Fertigteil-Bauweise als Ersatz für die zuvor beschriebenen Positionen Beton, Schalung, Bewehrung und ggf. Putz in Ortbetonbauweise Einheit: - | ... | ... | ... |
| 331.013.013.001 | Elementwand Betonfertigteil, C ..., d = ... cm, L = ... - ... m, H = ... - ... m Wandtafel als Fertigteil, als Elementwand nach aktuellem Zulassungsbescheid und nach DIN 1045-1, Stoßfugen einseitig angefast, 2 Befestigungshülsen pro Element, Lieferung und Einbau inkl. erforderlicher Montagemittel/-kleinteile wie Hülsen, Eckwinkel, Unterlegplättchen und Sprießen, Tragwerksplanung wird vom AG gestellt. Wandtyp : Kelleraußenwand / Gebäudetrennwand, ohne / mit Scheibenwirkung Beton : Stahlbeton, Normalbeton C ... nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 Expositions- klasse(n) : ... Gesamtdicke : ... cm Dicke der Innenschale : ... cm Dicke der Außenschale : ... cm Länge : über ... bis ... m Höhe : über ... bis ... m Anschluss- bewehrung : ... Betonoberfläche : schalungsglatt, nach entsprechender Vorbehandlung tapezier- bzw. streichfähig Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 331.013.003.013 | Ortbeton Kernbeton C ..., Stb, d = ... cm Ortbeton als Kernbeton für Elementwand, als Stahlbeton. Beton : C ... nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 Expositions- klasse(n) : ... Wanddicke : ... cm Einheit: m³ | ... | ... | ... |
| 331.013.006.007 | Liefern der in zuvor genannter Position (Kelleraußenwand) eingebauten statisch und konstruktiv erforderlichen Bewehrung Mindestbewehrung laut Zulassung und einschlägiger DIN-Normung - Ermittlung und Berechnung der Stahlmenge nach statischer Umrechnung des Herstellers. Einheit: t | ... | ... | ... |
| 331.013.006.008 | Liefern der in zuvor genannter Position (Kelleraußenwand) eingebauten statisch und konstruktiv erforderlichen Standardgitterträger Mindestbewehrung laut Zulassung und einschlägiger DIN-Normung - Ermittlung und Berechnung der Stahlmenge nach statischer Umrechnung des Herstellers. Einheit: t | ... | ... | ... |
| 331.013.006.009 | Liefern der in zuvor genannter Position (Kelleraußenwand) eingebauten statisch und konstruktiv erforderlichen Schubträger, Bügel und Sonderbewehrung Mindestbewehrung laut Zulassung und einschlägiger DIN-Normung - Ermittlung und Berechnung der Stahlmenge nach statischer Umrechnung des Herstellers. Einheit: t | ... | ... | ... |
| 351.013.013.001 | Deckenplatte als Betonfertigteil, C ..., L = ... - ... m Deckenplatte als Fertigteil, als Elementplatte mit Aufbeton, Lieferung und Einbau inkl. erforderlicher Montagemittel, Tragwerksplanung wird vom AG gestellt. Beton : Stahlbeton, Normalbeton C ... nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 Expositions- klasse(n) : ... Länge Bauteil : über ... bis ... m Breite Bauteil : ... cm Dicke Fertigteilplatte : ... cm Dicke Ortbetonergänzung : ... cm, Ortbetonergänzung (Aufbeton) wird gesondert vergütet Unterseite : nach entsprechender Vorbehandlung streich- und tapezierfähig Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 351.013.003.004 | Ortbeton Aufbeton C ..., Stb, d = ... cm Ortbeton als Aufbeton für Elementdeckenplatte, als Stahlbeton. Beton : C ... nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 Expositions- klasse(n) : ... Dicke : ... cm Einheit: m³ | ... | ... | ... |
| 351.013.004.004 | Randabschalung Elementdeckenplatte, h = ... cm Schalung der Elementdeckenplatten, als Randabschalung. Schalungshöhe : ... cm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 351.013.006.005 | Liefern der in zuvor genannter Position (Elementdeckenplatte) eingebauten statisch und konstruktiv erforderlichen Bewehrung Mindestbewehrung laut Zulassung und einschlägiger DIN-Normung - Ermittlung und Berechnung der Stahlmenge nach statischer Umrechnung des Herstellers. Einheit: t | ... | ... | ... |
| 351.013.006.006 | Liefern der in zuvor genannter Position (Elementdeckenplatte) eingebauten statisch und konstruktiv erforderlichen Standardgitterträger Mindestbewehrung laut Zulassung und einschlägiger DIN-Normung - Ermittlung und Berechnung der Stahlmenge nach statischer Umrechnung des Herstellers. Einheit: t | ... | ... | ... |
| 351.013.006.007 | Liefern der in zuvor genannter Position (Elementdeckenplatte) eingebauten statisch und konstruktiv erforderlichen Schubträger, Bügel und Sonderbewehrung Mindestbewehrung laut Zulassung und einschlägiger DIN-Normung - Ermittlung und Berechnung der Stahlmenge nach statischer Umrechnung des Herstellers. Einheit: t | ... | ... | ... |
| 351.013.006.008 | Bewehrung Elementdeckenplatten, Betonstabstahl B500A / B, Durchmesser ... - ... mm Bewehrung aus Betonstabstahl als obere Bewehrungslage für Elementdeckenplatten. Betonstabstahl : B500A / B nach DIN 488 Durchmesser : von ... bis ... mm Längen : bis ... m Einheit: t | ... | ... | ... |
| 351.013.006.009 | Bewehrung Elementdeckenplatten, Betonstahlmatten B500A / B Bewehrung aus Betonstahlmatten als obere Bewehrungslage für Elementdeckenplatten, als Lager- und Listenmatten. Betonstahlmatte : B500A / B nach DIN 488 Einheit: t | ... | ... | ... |