- 	Lücken („...”) sind mit den gewünschten Zahlenwerten, Materialien etc. zu füllen. Es sei 
	darauf hingewiesen, dass Abweichungen von den in den Zeichnungen angegebenen 
	Dicken, Materialien und sonstigen Kennwerten zu einer Veränderung der bau- 
	physikalischen Eigenschaften des Anschlussdetails führen können.

- 	Die in grau dargestellten und durch „/” getrennten Texte stellen Alternativen dar, wobei hier 
	kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. 

- 	In einigen Fällen sind konkrete Beispiele gegeben. Gleichwertige Ausführungen sind 
	ebenfalls möglich.

- 	Werden Texte mehrerer Anschlussdetails in einer Tabelle zusammengeführt, können 
	doppelte Positionsnummern eliminiert werden, indem die Zeilen nach den in der ersten 
	Spalte stehenden Nummern sortiert und doppelte Positionen dann gelöscht werden.

- 	Massive Außen- und Innenwände werden im Sinne dieser Ausarbeitung immer als tragend 
	interpretiert. Dem entsprechend sind sie den Kostengruppen 331 (tragende Außenwände) 
	bzw. 341 (tragende Innenwände) zugeordnet. Im Falle nichttragender Massivwände sind 
	die Kostengruppen entsprechend zu modifizieren (332 nichttragende Außenwände, 
	342 nichttragende Innenwände).


Haftungsausschluss 

Alle in diesem Werk enthaltenen Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie können jedoch nicht die projektbezogene planerische Leistung ersetzen und entbinden den Anwender nicht von seiner Pflicht zur Prüfung und Anwendung der einschlägigen Vorschriften für den Anwendungsfall. Herausgeber, Autoren und Verlag übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.

| 331.012.001.002 | Mauerwerk Außenwand, Leichtbeton / Betonsteine, λ (mit DBM)= ... W/(mK), d = … cm, SFK …, RDK ... Mauerwerk der Außenwand, ohne Stoßfugenvermörtelung. Steinart : Planstein aus Leichtbeton / Beton mit Dünnbettmörtel nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder DIN EN 771-1 mit allgemeiner Bauartgenehmigung oder Herstellererklärung Mauermörtel : Dünnbettmörtel (DBM) entsprechend der Zulassung / Bauartgenehmigung der Steine Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit des Mauerwerks : ... W/(mK) Mauerwerksdicke : ... cm Festigkeitsklasse : ... Rohdichteklasse : ... Höhe : bis ... m Einheit: m² | ... | ... | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 351.013.003.003 | Ortbeton Deckenplatte einschl. Widerlager C ..., Stb, d = ... cm Ortbeton der Deckenplatte einschl. Widerlager für das Lagerholz der Dachkonstruktion, als Stahlbeton, obere Betonfläche waagerecht. Beton : C ... nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 Expositions- klasse(n) : ... Dicke der Deckenplatte : ... cm Dachneigung : ... Abmessung Widerlager : ... Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 351.013.004.003 | Schalung Deckenplatte einschl. Widerlager, GF-Schalungsplatten, h = 2 - 3 m Schalung der Deckenplatte einschl. des Widerlagers für das Lagerholz der Dachkonstruktion, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, aus GF-Schalungsplatten nach DIN 68791, Höhe der Betonunterseite über 2 bis 3 m über Rohdecke. Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 351.013.006.003 | Bewehrung Deckenplatten einschl. Widerlager, Betonstabstahl B500A / B, Durchmesser ... - ... mm Bewehrung aus Betonstabstahl für Deckenplatten einschl. Widerlager für das Lagerholz der Dachkonstruktion aus Ortbeton. Betonstabstahl : B500A / B nach DIN 488 Durchmesser : von ... bis ... mm Längen : bis ... m Einheit: t | ... | ... | ... |
| 351.013.006.004 | Bewehrung Deckenplatten einschl. Widerlager, Betonstahlmatten B500A / B Bewehrung aus Betonstahlmatten, als Lager- und Listenmatten für Deckenplatten einschl. Widerlager für das Lagerholz der Dachkonstruktion aus Ortbeton. Betonstahlmatte : B500A / B nach DIN 488 Einheit: t | ... | ... | ... |
| 361.016.001.001 | Abbinden und Aufstellen/Verlegen des Dachstuhls als Sparrendach / Pfettendach Abbinden, Aufstellen und Verlegen von Bauschnittholz als Dachstuhl für Dachkonstruktionen, inkl. aller Anschlüsse und Auswechslungen sowie Kleineisenteile. Querschnitte : bis .../... cm Einzellängen : über ... bis ... m Holzfeuchte : trocken Festigkeitsklasse : ... Dachform : ... Dachneigung : ... Traufhöhe : ... Einheit: m | ... | ... | ... |
| 363.016.002.001 | Traufschalung Bretter, d = … mm Traufschalung aus Nadelholz in Nut- und Federausführung, imprägniert nach DIN 68800, unterseitig gehobelt, auf vorhandener Dachkonstruktion (Sparren). Breite : von ... bis ... mm Dicke : ... mm Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1 Gütemerkmale : Klasse ... nach DIN 68365 Untergrund : Holz Befestigungsmittel : verzinkte Drahtstifte Einheit: m | ... | ... | ... |
| 363.022.005.001 | Tropfblech, ..., d = ... mm, Zuschnitt ... mm Tropfblech zum Schutz der Unterkonstruktion, ...fach gekantet, unterhalb der Unterspannbahn durchlaufend montieren. Material : ... Blechdicke : ... mm Zuschnitt : ... mm Einheit: m | ... | ... | ... |
| 363.020.001.001 | Unterspannbahn, PE / PP -Folie, auf Sparren Unterspannbahn gemäß DIN EN 13859-1, auf Sparren, gespannt verlegen und befestigen. Material : PE-Folie, gewebeverstärkt / PP-Folie Höhenüber- deckung : ... mm Widerstand gegen Wasserdurchgang : Klasse W 1 / 2 / 3 Äquiv. Luftschichtdicke sd : ca. ... m Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.020.002.001 | Konterlattung, .../... mm, Abstand ... cm Konterlattung aus unbehandeltem Nadelholz nach DIN 68365. Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1 Querschnitt : .../... mm Untergrund : Holz Abstand : ... cm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.020.002.002 | Dachlattung, .../... mm, Abstand ... cm Dachlattung aus unbehandeltem Nadelholz nach DIN 68365, auf vorhandene Holzunterkonstruktion für Dachziegel- oder Dachsteindeckung. Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1 Querschnitt : .../... mm Untergrund : Holz Abstand : ... cm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 363.020.002.003 | Traufbohle, trapezförmig, Breite bis ... mm, d = ... mm, Nadelholz gehobelt, parallel besäumt Traufbohle aus Nadelholz, trapezförmig, gehobelt, parallel besäumt, verdeckt befestigen. Breite : bis ... mm Dicke : ... mm Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1 Gütemerkmale : Klasse I nach DIN 68365 Untergrund : Holz Einheit: m | ... | ... | ... |
| 369.020.004.001 | Vogel-/ Insektenschutzgitter, ... Vogel- bzw. Insektenschutzgitter, durchlaufend im Traufbereich an Traufbohle anbringen und befestigen. Material : Kunststoff / verzinktes Blech / Kupfer / Aluminium Lochdurchmesser : ... mm Breite : ... mm Einheit: m | ... | ... | ... |
| 363.022.001.001 | Hängedachrinne, halbrund, Stahlblech, Z ..., X / Y Hängedachrinne nach DIN EN 612, inkl. Endstücke und Rinnenhalter. Material : verzinktes Stahlblech Rinnenform : halbrund Blechdicke : ... mm Zuschnitt : ... mm Wulstdurchmesser : Klasse X / Y Höhe Rinnenvorderseite : ... mm Rinnenhalter : verzinkter Stahl LA Einheit: m | ... | ... | ... |
| 363.022.004.001 | Traufstreifen, verz. Stahlblech, d = ... mm, Zuschnitt ... mm Traufstreifen als Rinneneinlauf, ...fach gekantet. Material : verzinktes Stahlblech Blechdicke : ... mm Zuschnitt : ... mm Einheit: m | ... | ... | ... |
| 363.020.003.001 | Dachdeckung Betondachstein .../... mm Dachdeckung mit Betondachsteinen nach DIN EN 490. Befestigung gemäß Fachregeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen. Format : B/L .../... mm Seitenfalz : hochliegend / tiefliegend Mittelwulst : symmetrisch / asymmetrisch / segmentförmig / geschwungen, symmetrisch / doppelmuldenförmig Vorderkante : regelmäßig (RF) / unregelmäßig (IF) Oberfläche : ... Farbton : ... Dachneigung : ... Dachform : ... Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 335.023.007.003 | Dämmung Deckenrand, ..., d = ... mm Dämmung des Deckenrandes, Oberfläche geeignet zum Aufbringen eines Außenputzsystems. Dämmstoff : ... nach DIN EN ..., mit bauaufsichtlicher Zulassung Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : ... W/(mK) nach DIN 4108-4 Dämmschichtdicke : ... mm Baustoffklasse : A1 / A2 / B1 / B2 Befestigung : ... Kantenausbildung : gerade Kante / Stufenfalz / Nut und Feder Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 335.023.001.002 | Außenputz Außenwand, Unterputz ..., Oberputz ..., d = ... mm Außenputzsystem auf Außenwand, wasserabweisend, Putzgrund saugfähig und glatt. Putzgrund : Mauerwerk aus Leichtbeton Unterputz : ... Oberputz : ... Putzdicke : ... mm Farbton : ... Oberfläche : geglättet / gefilzt / gerieben Körnung : ... mm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 335.023.001.004 | Außenputz Außenwand, Unterputz ..., Oberputz ..., d = ... mm Außenputzsystem auf Wärmedämmung, wasserabweisend, einschl. Vorbehandlung des Putzgrundes mit kunstharzmodifiziertem mineralischen Haftmörtel und Putzarmierung mit Glasfasergewebe. Putzgrund : Dämmung Armierungsputz : mineralischer Werktrockenmörtel / dispersionsgebundener Mörtel Arm.-putzdicke : ... bis ... mm, einschl. Armierungsgewebe Oberputz : ... Farbton : ... Oberfläche : geglättet / gefilzt / gerieben Körnung : ... mm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 335.023.006.001 | Vogel-/ Insektenschutzgitter, ... Vogel- bzw. Insektenschutzgitter, durchlaufend im Traufbereich anbringen und befestigen. Material : Kunststoff / verzinktes Blech / Kupfer / Aluminium Lochdurchmesser : ... mm Breite : ... mm Einheit: m | ... | ... | ... |
| 411.022.002.001 | Fallrohr, kreisförmig, Stahlblech, Größe ..., X / Y Regenfallrohr nach DIN EN 612, kreisförmig, inkl. Befestigung mit Rohrschellen. Material : verzinktes Stahlblech Rohrform : kreisförmig Blechdicke : ... mm Nenngröße : ... Ausführung : Klasse X / Y Befestigungsgrund : Beton / Beton, durch WDVS / Verblendmauerwerk Dicke WDVS : ... mm Einheit: m | ... | ... | ... |
| 364.020.005.001 | Zwischensparrendämmung, ..., d = ... mm Wärmedämmschicht zwischen Sparren. Dämmstoff : ... nach DIN EN ..., mit bauaufsichtlicher Zulassung Anwendungsgebiet : DZ nach DIN 4108-10 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : 0,035 / 0,040 W/(mK) nach DIN 4108-4 Dämmschichtdicke : ... mm Baustoffklasse : A1 / A2 / B1 / B2 Ausführungsart : ohne Kaschierung Sparrenabstand : ... mm Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 364.020.005.002 | Dampfbremse / Dampfsperre, ... Dampfbremse / Dampfsperre Dach unterseitig an Sparren befestigen, Nähte und Stöße dampfdicht verkleben. Material : ... Dicke : ... mm Äquiv. Luftschichtdicke sd : ca. ... m Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 364.039.001.001 | Innenseitige Bekleidung Dachgeschoss, ..., d = ... mm Innenseitige Bekleidung im Dachgeschoss auf Holzunterkonstruktion im Dach- und Kniestockbereich. Decklage/ Bekleidung : ... Plattendicke : ... mm Querschnitt UK : .../... mm Kniestockhöhe : ... cm Feuerwiderstands- klasse : ... Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 352.025.004.001 | Randdämmstreifen, ..., d = ... mm Randdämmstreifen für Fußbodenkonstruktion als Entkopplung zur Vermeidung von Schallbrücken. Dämmstoff : ... Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : 0,040 W/(mK) nach DIN 4108-4 Dicke : ... mm Höhe : ... cm Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m | ... | ... | ... |
| 352.025.002.001 | Trittschalldämmung, ..., d = ... - ...* mm Trittschalldämmung auf Deckenplatte als Unterlage für schwimmenden Estrich. Dämmstoff : ... nach DIN EN ..., mit bauaufsichtlicher Zulassung Anwendungsgebiet : DES-sg / sm / sh nach DIN 4108-10 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : 0,040 W/(mK) nach DIN 4108-4 Dämmschichtdicke : ... mm Baustoffklasse : A1 / A2 / B1 / B2 Nutzlast : ... kN/m² Dyn. Steifigkeit (SD) : ... MN/m³ Zusammendrück- barkeit (CP*) : 2 / 3 / 5 mm nach DIN 4108-10 Kantenausbildung : gerade Kante / Stufenfalz / Nut und Feder Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 352.025.003.001 | Abdeckung Dämmung, PE-Folie, 1 / 2 x ... mm, Estrich Abdeckung der Dämmschicht mit PE-Folie, Stöße überlappt und ggf. verklebt, seitlich über Estrichoberkante hochgezogen. Foliendicke : ... mm Anzahl der Lagen : 1 / 2 Stoßüberlappung : ... cm Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 352.025.005.001 | Zementestrich schwimmend, C ..., d = ... mm Zementestrich (CT) als schwimmender Estrich, auf vorhandener Dämmschicht. Estrich : CT-C...-F4 / 5-S... nach DIN 18560 Druckfestigkeit : C ... nach DIN EN 13813 Biegezugfestigkeit : F 4 / 5 nach DIN EN 13813 lotrechte Nutzlast : ... kN / kN/m² Estrichnenndicke : ... mm Rohdichte : ... kg/m³ Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 353.023.002.001 | Innenputz Decke, ..., d = ... mm, Q ..., ... Einlagiges Innenputzsystem auf Decke. Putzgrund : Beton Putzart : Gips- / Gipskalkmörtel nach DIN EN 13914-2, DIN 18550-2 Putzdicke : ... mm Putzoberfläche : Qualitätsstufe 1 / 2 / 3 / 4, abgezogen / geglättet / gefilzt / abgerieben Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 336.023.002.002 | Innenputz Außenwand, ..., d = ... mm, Q ..., ... Einlagiges Innenputzsystem auf Außenwand. Putzgrund : Mauerwerk aus Leichtbeton Putzart : Gips- / Gipskalkmörtel nach DIN EN 13914-2, DIN 18550-2 Putzdicke : ... mm Putzoberfläche : Qualitätsstufe 1 / 2 / 3 / 4, abgezogen / geglättet / gefilzt / abgerieben Einheit: m² | ... | ... | ... |
| alternativ | Alternativ-Positionen Fertigteil-Bauweise Alternativ-Positionen für Ausführungen in Fertigteil-Bauweise als Ersatz für die zuvor beschriebenen Positionen Beton, Schalung, Bewehrung und ggf. Putz in Ortbetonbauweise Einheit: - | ... | ... | ... |
| 351.013.013.001 | Deckenplatte als Betonfertigteil, C ..., L = ... - ... m Deckenplatte als Fertigteil, als Elementplatte mit Aufbeton, Lieferung und Einbau inkl. erforderlicher Montagemittel, Tragwerksplanung wird vom AG gestellt. Beton : Stahlbeton, Normalbeton C ... nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 Expositions- klasse(n) : ... Länge Bauteil : über ... bis ... m Breite Bauteil : ... cm Dicke Fertigteilplatte : ... cm Dicke Ortbetonergänzung : ... cm, Ortbetonergänzung (Aufbeton) wird gesondert vergütet Unterseite : nach entsprechender Vorbehandlung streich- und tapezierfähig Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 351.013.003.005 | Ortbeton Aufbeton einschl. Widerlager C ..., Stb, d = ... cm Ortbeton als Aufbeton für Elementdeckenplatte, einschl. Widerlager für das Lagerholz der Dachkonstruktion, als Stahlbeton. Beton : C ... nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 Expositions- klasse(n) : ... Dicke : ... cm Dachneigung : ... Abmessung Widerlager : ... Einheit: m³ | ... | ... | ... |
| 351.013.004.005 | Randabschalung Elementdeckenplatte einschl. Widerlager, h = ... cm Schalung der Elementdeckenplatten einschl. des Widerlagers für das Lagerholz der Dachkonstruktion, als Randabschalung. Schalungshöhe : ... cm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 351.013.006.005 | Liefern der in zuvor genannter Position (Elementdeckenplatte) eingebauten statisch und konstruktiv erforderlichen Bewehrung Mindestbewehrung laut Zulassung und einschlägiger DIN-Normung - Ermittlung und Berechnung der Stahlmenge nach statischer Umrechnung des Herstellers. Einheit: t | ... | ... | ... |
| 351.013.006.006 | Liefern der in zuvor genannter Position (Elementdeckenplatte) eingebauten statisch und konstruktiv erforderlichen Standardgitterträger Mindestbewehrung laut Zulassung und einschlägiger DIN-Normung - Ermittlung und Berechnung der Stahlmenge nach statischer Umrechnung des Herstellers. Einheit: t | ... | ... | ... |
| 351.013.006.007 | Liefern der in zuvor genannter Position (Elementdeckenplatte) eingebauten statisch und konstruktiv erforderlichen Schubträger, Bügel und Sonderbewehrung Mindestbewehrung laut Zulassung und einschlägiger DIN-Normung - Ermittlung und Berechnung der Stahlmenge nach statischer Umrechnung des Herstellers. Einheit: t | ... | ... | ... |
| 351.013.006.008 | Bewehrung Elementdeckenplatten, Betonstabstahl B500A / B, Durchmesser ... - ... mm Bewehrung aus Betonstabstahl als obere Bewehrungslage für Elementdeckenplatten. Betonstabstahl : B500A / B nach DIN 488 Durchmesser : von ... bis ... mm Längen : bis ... m Einheit: t | ... | ... | ... |
| 351.013.006.009 | Bewehrung Elementdeckenplatten, Betonstahlmatten B500A / B Bewehrung aus Betonstahlmatten als obere Bewehrungslage für Elementdeckenplatten, als Lager- und Listenmatten. Betonstahlmatte : B500A / B nach DIN 488 Einheit: t | ... | ... | ... |