- 	Lücken („...”) sind mit den gewünschten Zahlenwerten, Materialien etc. zu füllen. Es sei 
	darauf hingewiesen, dass Abweichungen von den in den Zeichnungen angegebenen 
	Dicken, Materialien und sonstigen Kennwerten zu einer Veränderung der bau- 
	physikalischen Eigenschaften des Anschlussdetails führen können.

- 	Die in grau dargestellten und durch „/” getrennten Texte stellen Alternativen dar, wobei hier 
	kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. 

- 	In einigen Fällen sind konkrete Beispiele gegeben. Gleichwertige Ausführungen sind 
	ebenfalls möglich.

- 	Werden Texte mehrerer Anschlussdetails in einer Tabelle zusammengeführt, können 
	doppelte Positionsnummern eliminiert werden, indem die Zeilen nach den in der ersten 
	Spalte stehenden Nummern sortiert und doppelte Positionen dann gelöscht werden.

- 	Massive Außen- und Innenwände werden im Sinne dieser Ausarbeitung immer als tragend 
	interpretiert. Dem entsprechend sind sie den Kostengruppen 331 (tragende Außenwände) 
	bzw. 341 (tragende Innenwände) zugeordnet. Im Falle nichttragender Massivwände sind 
	die Kostengruppen entsprechend zu modifizieren (332 nichttragende Außenwände, 
	342 nichttragende Innenwände).


Haftungsausschluss 

Alle in diesem Werk enthaltenen Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie können jedoch nicht die projektbezogene planerische Leistung ersetzen und entbinden den Anwender nicht von seiner Pflicht zur Prüfung und Anwendung der einschlägigen Vorschriften für den Anwendungsfall. Herausgeber, Autoren und Verlag übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.

| 331.012.001.002 | Mauerwerk Außenwand, Leichtbeton / Betonsteine, λ (mit DBM)= ... W/(mK), d = … cm, SFK …, RDK ... Mauerwerk der Außenwand, ohne Stoßfugenvermörtelung. Steinart : Planstein aus Leichtbeton / Beton mit Dünnbettmörtel nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder DIN EN 771-1 mit allgemeiner Bauartgenehmigung oder Herstellererklärung Mauermörtel : Dünnbettmörtel (DBM) entsprechend der Zulassung / Bauartgenehmigung der Steine Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit des Mauerwerks : ... W/(mK) Mauerwerksdicke : ... cm Festigkeitsklasse : ... Rohdichteklasse : ... Höhe : bis ... m Einheit: m² | ... | ... | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 334.026.001.001 | Kunststoff-Fenster, einflügelig, Drehkipp, B = ... mm, H = ... mm, Einbaulage: Wandebene Kunststoff-Fenster aus PVC, einflügelig, Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig. (Anmerkung zur Montage: Die raumseitige (innere) Abdichtung muss Raum- und Außenklima luftdicht voneinander trennen. Der Dampfdiffusionswiderstand muss raumseitig größer sein als außenseitig. Die seitlichen Laibungen sind vor Einbringen der Abdichtung glatt zu putzen. Ggf. ist anschließend ein Voranstrich aufzubringen. Der Hohlraum zwischen Bauteil und Fensterrahmen ist vollständig zu dämmen. Die Verwendung von PU-Schaum ist zulässig. Die wetterseitige (äußere) Abdichtung muss dampfdiffusionsoffen und dauerhaft schlagregendicht sein und aus einem UV-beständigen Material bestehen.) Rohbaumaße : (B/H) ... x ... mm Rahmen-Material : Kunststoff, PVC-U nach DIN EN ISO 1163-1 Uf : ... W/(m²K) Farbton : ... DIN-Richtung : Links / Rechts Verglasung : Wärmeschutzverglasung, 2-scheibig / 3-scheibig Aufbau : .../.../... mm Ug : ... W/(m²K) Material Abstandhalter : ... Psi : ... W/(mK) g-Wert : ... % Licht- durchlässigkeit : ... % erf. Schalldämm-Maß : ... dB Beschlag : ... Einbruchhemmung : WK 1 / 2 / 3 / 4 Anschlagart : ... Fenstergriff : ... Befestigung : Rahmendübel / Fensterbauschrauben innere Abdichtung : ... äußere Abdichtung : ... Angeb. Fabrikat : ......................................... (vom Bieter einzutragen) Einheit: Stk | ... | ... | ... |
| 335.023.001.002 | Außenputz Außenwand, Unterputz ..., Oberputz ..., d = ... mm Außenputzsystem auf Außenwand, wasserabweisend, Putzgrund saugfähig und glatt. Putzgrund : Mauerwerk aus Leichtbeton Unterputz : ... Oberputz : ... Putzdicke : ... mm Farbton : ... Oberfläche : geglättet / gefilzt / gerieben Körnung : ... mm Einheit: m² | ... | ... | ... |
| 336.023.002.002 | Innenputz Außenwand, ..., d = ... mm, Q ..., ... Einlagiges Innenputzsystem auf Außenwand. Putzgrund : Mauerwerk aus Leichtbeton Putzart : Gips- / Gipskalkmörtel nach DIN EN 13914-2, DIN 18550-2 Putzdicke : ... mm Putzoberfläche : Qualitätsstufe 1 / 2 / 3 / 4, abgezogen / geglättet / gefilzt / abgerieben Einheit: m² | ... | ... | ... |